2026电子系统综合设计题目（通信23级）

题目一：智能液位控制系统设计

一、设计要求

1、功能要求

（1）液位监测

实时采集水箱液位，输出高、中、低三档液位信号。

支持自动/手动模式切换。

（2）设备控制

自动模式：水位低于低阈值时启动水泵注水，直至中阈值；水位高于高阈值时启动水泵排水，直至中阈值；水位正常时水泵休眠。

手动模式：通过按键强制启停水泵，配备紧急停止按钮。

控制响应：局域网响应延迟＜1秒。

（3）安全报警

液位超限时蜂鸣器报警。

水泵电路与主控电气隔离，防水防短路。

（4）用户交互

OLED实时显示当前水位与系统状态。

配备模式切换开关、控制按键、急停按钮。

（5）数据上传（创新拓展）

通过Wi‑Fi将数据上传至服务器，实现远程监测。

2、性能指标

液位检测响应时间＜0.5秒。

控制响应延迟＜1秒。

系统运行稳定，无漏判、误控。

二、设计方案

系统架构

采用三层物联网架构：

感知层：液位传感器完成水位采集。

网络层：Wi‑Fi实现数据远程上传。

应用层：本地显示、按键交互、逻辑控制与报警。

方案选择

（1）主控芯片：推荐ESP32；备选STM32、Arduino。

（2）执行器件：微型双向水泵（注水/排水）。

（3）驱动方式：继电器/MOSFET模块，带电气隔离。

（4）通信方案：Wi‑Fi（ESP32内置）上传数据。

（5）交互方案：OLED显示+按键手动控制。

三、硬件模块

（1）主控芯片：ESP32/STM32/Arduino

（2）液位传感器：三档水位检测传感器

（3）水泵模块：微型双向水泵

（4）驱动模块：继电器/MOSFET模块（电气隔离）

（5）显示模块：0.96寸OLED显示屏

（6）交互模块：模式开关、控制按键、急停按钮

（7）报警模块：有源蜂鸣器

（8）电源模块：稳压供电模块

四、成果交付

硬件原型：完整可演示的智能液位控制系统。

软件代码：嵌入式程序、数据上传程序。

设计报告：包含需求分析、方案设计、电路图、测试数据及改进方向。

答辩PPT：小组答辩制，分小组得分和个人得分。

题目二：智能盆栽养护系统设计

一、设计要求

1、功能要求

（1）环境监测

实时采集土壤湿度、土壤温度。

数据精度：温度±0.5℃，土壤湿度±3%。

（2）自动化控制

自动灌溉：土壤湿度低于下限阈值启动水泵浇水，达标停止。

环境调节：土壤温度超上限启动风扇或遮阳帘。

手动模式：按键强制启停水泵、风扇。

（3）用户交互

OLED显示土壤温湿度、系统状态。

三色LED指示：红色缺水、蓝色低温、绿色正常。

土壤极端干燥或超温时蜂鸣器报警。

支持按植物类型自适应调整阈值。

（4）远程监控（创新拓展）

蓝牙/Wi‑Fi+MQTT上传数据至手机APP。

（5）节能与数据管理（创新拓展）

低功耗：休眠+定时唤醒。

历史数据存储：温湿度、灌溉记录。

2、性能指标

传感器采集精度达标。

控制响应延迟＜1秒。

系统稳定无漏控、误触发。

二、设计方案

1、系统架构

采用物联网分层架构：

感知层：土壤温湿度传感器采集数据。

网络层：Wi‑Fi/蓝牙无线传输。

控制层：主控逻辑处理与执行器驱动。

应用层：本地显示、远程监控、数据存储。

2、方案选择

（1）主控芯片：推荐ESP32；备选STM32、Arduino。

（2）传感器：土壤湿度传感器、DS18B20。

（3）执行器件：微型水泵、风扇/遮阳帘。

（4）通信：Wi‑Fi/蓝牙+MQTT。

（5）供电：USB或锂电池。

三、硬件模块

（1）主控芯片：ESP32/STM32/Arduino

（2）土壤湿度传感器：FC‑28/SEN0193

（3）温度传感器：DS18B20

（4）执行模块：水泵、风扇/遮阳帘驱动

（5）显示模块：0.96寸OLED

（6）指示模块：三色LED

（7）报警模块：蜂鸣器

（8）交互模块：设置按键、模式按键

（9）电源模块：USB/锂电池供电模块

四、成果交付

硬件原型：可演示的智能盆栽养护系统。

软件代码：采集、控制、无线通信程序。

设计报告：需求分析、方案设计、测试数据、优化方向。

答辩PPT：小组答辩制，分小组得分和个人得分。

题目三：智能室内空气安全监控系统

一、设计要求

1、功能要求

（1）空气质量监测

实时检测烟雾、可燃气体、PM2.5、空气温湿度。

MQ‑2配备基准电压校准电路，防止误报。

（2）分级报警

一级警告（轻度）：黄色LED闪烁，OLED提示通风。

二级警告（重度）：红色LED快闪、蜂鸣器报警、继电器启动排风扇。

报警需手动按键确认关闭。

（3）用户交互

OLED显示气体浓度、PM2.5、温湿度、污染等级。

按键设置阈值，长按3秒进入校准模式。

（4）低功耗设计

待机功耗＜10mA，传感器间歇工作。

（5）创新拓展

云端监控：Wi‑Fi上传至阿里云/腾讯云IoT。

多机组网：ZigBee/LoRa组网，全屋热力图。

智能家居联动：自动开启净化器。

数据取证：记录报警时间与原始数据，支持导出。

2、性能指标

检测响应快，报警准确无误触发。

待机功耗＜10mA。

二、设计方案

1、系统架构

三层物联网架构：

感知层：气体、PM2.5、温湿度传感器采集。

网络层：Wi‑Fi/ZigBee/LoRa上传与组网。

应用层：显示、报警、云端、联动控制。

2、方案选择

（1）主控：ESP32（推荐）、STM32F103。

（2）传感器：MQ‑2、PM2.5、温湿度传感器。

（3）报警：双色LED+蜂鸣器。

（4）驱动：继电器控制排风扇。

（5）通信：Wi‑Fi上云，ZigBee/LoRa组网。

三、硬件模块

（1）主控芯片：ESP32/STM32F103

（2）气体传感器：MQ‑2（带校准电路）

（3）环境传感器：PM2.5、温湿度传感器

（4）显示模块：OLED显示屏

（5）指示报警：双色LED、蜂鸣器

（6）驱动模块：继电器（排风扇）

（7）交互模块：设置按键、校准按键

（8）通信模块：Wi‑Fi、ZigBee/LoRa（可选）

（9）电源模块：低功耗稳压电源

四、成果交付

硬件原型：可完整演示的智能室内空气安全监控系统。

软件代码：采集、校准、报警、联网、联动程序。

设计报告：需求分析、校准方案、组网设计、测试记录。

答辩PPT：小组答辩制，分小组得分和个人得分。